Prova Finale

(Progetto di Reti Logiche)

Professor Fabio Salice

Anno Accademico 2020-2021

| Huang Noemi | Codice Persona | 10608004 | Matricola | 910420 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iuga Alexandra | Codice Persona | 10623368 | Matricola | 908723 |

Introduzione

Il progetto prevede di realizzare in VHDL un componente hardware che riesce ad effettuare delle elaborazioni digitali di immagini (max. 128x128 pixel) secondo il metodo di equalizzazione dell’istogramma.

Il metodo ricalibra il contrasto di un’immagine che abbia intervallo di valori di intensità molto vicini, distribuisce in modo opportuno le intensità sull’istogramma aumentando il contrasto dell’immagine.

TOOL

E' stato utilizzato il software 'xilinx vivado webpack per l'implementazione del componente.

Architettura

Per la realizzazione del componente richiesto dalle specifiche, si è scelto di utilizzare un componente che implementi una macchina a stati finiti e abbia due processi di cui:

- Processo A, sensibile ai segnali i_clk e i_rst, effettua l’operazione di passaggio di stati della FSA.

- Processo B, sensibile ai segnali i_clk, i_start e CURRENT_STATE, effettua tutte le operazioni della FSA a seconda dello stato attuale.

La macchina (Figura 3) è composta da 16 stati:

- Stato RESET: stato in cui vengono settati tutti le variabili al valore iniziale, si torna a questo stato ogni volta che incontra un segnale i_rst=‘1’, o quando termina i_start viene riportato a 0;

- Stato START: stato in cui invia la richiesta di lettura del primo byte;

- Stato READ_COLUMN: stato in cui memorizza il numero di colonne dell’immagine da analizzare, se è uguale a 0 termina e passa allo stato DONE.

- Stato ROW_ADDRESS: stato in cui invia la richiesta di lettura del secondo byte;

- Stato READ_ROW: stato in cui memorizza il numero di righe dell’immagine, se è uguale a 0 viene alzato il cont, se diventa >0 prima che cont arriva ad un numero prestabilito passa allo stato successivo, altrimenti termina e passa allo stato DONE;

- Stato READ_PIXEL: stato in cui vengono inviati la richiesta di lettura dei vari pixel per n_pixel volte;

- Stato CALCULATE_MAX_MIN: stato dove analizza il pixel ricevuto, e imposta i valori massimi e minimi dell’immagine;

- Stato INCREMENT_ADDRESS: stato in cui viene modificato l’indirizzo da leggere aggiungendo di 1;

- Stato SET_FOR_CALCULUS: stato in cui viene resettato l’indirizzo da leggere;

- Stato DELTA_VALUE: stato in cui viene calcolato il delta_value;

- Stato SHIFT_LEVEL: stato in cui viene calcolato il valore shift_level;

- Stato READ_PIXEL_AGAIN: stato in cui calcola il valore di temp_pixel dopo la seconda lettura dei pixel dall’inizio sempre per n_pixel volte;

- Stato CALCULATE_NEW_VALUE: stato in cui viene calcolato il valore definitivo del pixel da assegnare alla variabile new_pixel;

- Stato WRITE_OUTPUT: stato in cui scrive il valore nuovo dei pixel nell’indirizzo di memoria opportuno;

- Stato RESET_ADDRESS: stato in cui reimposta l’indirizzo del pixel da leggere;

- Stato DONE: stato in cui alza il segnale o_done a ‘1’ e attende che la memoria abbassi i_start per abbassare o_done, e ritornare allo stato iniziale RESET.

Risultati Sperimentali

Il componente è stato sottoposto a molti test bench tra cui alcuni generati casualmente. E' stata testata la risposta sia a un input con immagini di varia dimensione, sia con vari valori dei pixel stessi.

Tutti le simulazioni sono stati eseguite sia in behavioural, sia in post-sintesi functional e timing.

Riteniamo opportuno presentare i risultati ai test nei seguenti casi limite:

TEST BENCH ZERO PIXELS:

Il test bench verifica la risposta del circuito nel caso gli venga sottoposta un'immagine che abbia una dimensione di zero pixel sia in lunghezza che larghezza. In questo caso il circuito può direttamente passare agli ultimi stati e settare o_done a uno.

TEST BENCH UN PIXEL:

Il rispettivo test verifica il comportamento del componente nel caso in cui l'immagine sia composta da un solo pixel. Questo infatti sottopone la macchina a vari comportamenti, tra cui i più interessanti: il massimo e il minimo coincidono e  lo shift level risulta massimo.

TEST BENCH 128 PIXEL:

Questo test bench verifica il funzionamento del componente nel caso venga sottoposta un' immagine della dimensione massima richiesta nella specifica. In questo modo si può osservare anche i la memoria e il tempo massimi per quanto riguarda questa specifica. Il nostro progetto non è infatti vincolato al massimo di 128 pixel e sono stati effettuati test bench per verificare che possa funzionare anche con immagini più grandi.

Simulazioni

TODO

Conclusione

TODO